利辛县国家农业综合开发2015年刘家集乡高标准基本农田建设项目施工招标答疑01号附件

、一标段工程量清单

（施工一标）

| 工程量清单编号 | 项目名称 | 分项总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桥梁（47座） |  |  |
| 1 | 混凝土拱桥（1×8-3.5m， 2座） |  | 单价承包 |
| 2 | 石拱桥（1×5-5.5m, 2座） |  | 单价承包 |
| 3 | 石拱桥（1×3-5.5m， 5座） |  | 单价承包 |
| 4 | 石拱桥（1×2-5.5m， 5座） |  | 单价承包 |
| 5 | 石拱桥（1×1-5.5， 33座） |  | 单价承包 |
| 二 | 机井工程 |  |  |
| 1 | 新打机井（φ50-30m， 7眼） |  | 单价承包 |
| 2 | 滴灌井房（3.5m×4m×3m，7座） |  | 单价承包 |
| 三 | 输变电工程 |  |  |
| 1 | 变电站（50kvA/10kv/0.4kv，2座） |  | 单价承包 |
| 2 | 10kv线路（JKLYJ/Q-10 1×120， 1.5km） |  | 单价承包 |
| 3 | 0.4kv地埋电缆（LJ-50，2.1km） |  | 单价承包 |
| 四 | 灌溉工程 |  |  |
| 1 | 大棚滴灌（7眼） |  | 单价承包 |
|  | 总 价 |  |  |

投标人：（盖单位章）        法定代表人（或委托代理人）：（签名）         日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   01                                    分组名称：混凝土拱桥（1×8-3.5m）

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桥梁工程 | 座 | 47 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拱桥（1×8-3.5m） | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 以下为每座工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土方开挖 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 机械土方开挖 | 100m3 | 2.6 |  |  |  |
|  | 土方回填及夯实 | 100m3 | 1.5 |  |  |  |
| (2) | 堆砌石工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 砂砾石 | 100m3 | 0.03 |  |  |  |
|  | M10浆砌石挡土墙 | 100m3 | 1.12 |  |  |  |
|  | M10浆砌料石 | 100m3 | 0.04 |  |  |  |
| （3） | 砼及钢筋砼工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | C40钢筋砼防水层 | 100m3 | 0.040 |  |  |  |
|  | C20砼基础 | 100m3 | 0.330 |  |  |  |
|  | C30砼拱座 | 100m3 | 0.190 |  |  |  |
|  | C30钢筋砼拱圈 | 100m3 | 0.130 |  |  |  |
|  | C30砼护拱 | 100m3 | 0.030 |  |  |  |
|  | C25钢筋砼栏杆制作安装 | m | 36.0 |  |  |  |
|  | 钢筋制作安装 | t | 4.13 |  |  |  |
|  | 标志牌制作与粉刷编号（40×60cm） | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 挤塑板分缝 | 100m3 | 0.30 |  |  |  |
| （4） | 模板工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 平面木模板 | 100m2 | 2.20 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   02                                      分组名称：石拱桥（1×5-5.5m）

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 石拱桥（1×5-5.5m） | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 以下为每座桥工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土方开挖 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 人工土方开挖 | 100m3 | 1.00 |  |  |  |
|  | 土方回填及夯实 | 100m3 | 0.36 |  |  |  |
|  | 11％石灰土 | 100m3 | 0.44 |  |  |  |
|  | 土牛填筑 | 100m3 | 1.50 |  |  |  |
|  | 土牛拆除 | 100m3 | 1.50 |  |  |  |
| (2) | 堆砌石工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | M10浆砌石桥台 | 100m3 | 0.200 |  |  |  |
|  | M10浆砌石挡土墙 | 100m3 | 0.060 |  |  |  |
|  | M10浆砌石侧墙 | 100m3 | 0.042 |  |  |  |
|  | M10浆砌石拱圈 | 100m3 | 0.090 |  |  |  |
|  | M10浆砌料石 | 100m3 | 0.065 |  |  |  |
| （3） | 砼及钢筋砼工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | C30钢筋砼桥面 | 100m3 | 0.090 |  |  |  |
|  | C20砼翼墙台帽 | 100m3 | 0.015 |  |  |  |
|  | 仿汉白玉栏杆购置、安装（栏杆柱10个、栏板8片、云片4片） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 钢筋制作安装 | t | 0.3 |  |  |  |
|  | 标志牌制作与粉刷编号（40×60cm） | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 挤塑板分缝 | 100m2 | 0.12 |  |  |  |
| （4） | 模板工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 平面木模板 | 100m2 | 0.20 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   03                                      分组名称：石拱桥（1×3-5.5m）

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 石拱桥（1×3-5.5m） | 座 | 5 |  |  |  |
|  | 以下为每座桥工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土方开挖 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 人工土方开挖 | 100m3 | 0.30 |  |  |  |
|  | 土方回填及夯实 | 100m3 | 0.20 |  |  |  |
|  | 11％石灰土 | 100m3 | 0.24 |  |  |  |
|  | 土牛填筑 | 100m3 | 0.30 |  |  |  |
|  | 土牛拆除 | 100m3 | 0.30 |  |  |  |
| (2) | 堆砌石工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | M10浆砌石桥台 | 100m3 | 0.090 |  |  |  |
|  | M10浆砌石挡土墙 | 100m3 | 0.28 |  |  |  |
|  | M10浆砌石拱圈 | 100m3 | 0.070 |  |  |  |
| （3） | 砼及钢筋砼工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | C30砼桥面 | 100m3 | 0.080 |  |  |  |
|  | C20砼翼墙台帽 | 100m3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | 仿汉白玉栏杆购置、安装（栏杆柱8个、栏板6片、云片4片） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 标志牌制作与粉刷编号（40×60cm） | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 挤塑板分缝 | 100m2 | 0.10 |  |  |  |
| （4） | 模板工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 平面木模板 | 100m2 | 0.18 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   04                                      分组名称：石拱桥（1×2-5.5m）

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 石拱桥（1×2-5.5m） | 座 | 5 |  |  |  |
|  | 以下为每座桥工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土方开挖 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 人工土方开挖 | 100m3 | 0.20 |  |  |  |
|  | 土方回填及夯实 | 100m3 | 0.10 |  |  |  |
|  | 11％石灰土 | 100m3 | 0.16 |  |  |  |
|  | 土牛填筑 | 100m3 | 0.20 |  |  |  |
|  | 土牛拆除 | 100m3 | 0.20 |  |  |  |
| (2) | 堆砌石工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | M10浆砌石桥台 | 100m3 | 0.050 |  |  |  |
|  | M10浆砌石挡土墙 | 100m3 | 0.118 |  |  |  |
|  | M10浆砌石拱圈 | 100m3 | 0.052 |  |  |  |
| （3） | 砼及钢筋砼工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | C30砼桥面 | 100m3 | 0.060 |  |  |  |
|  | C20砼翼墙台帽 | 100m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | 仿汉白玉栏杆购置、安装（栏杆柱6个、栏板4片、云片4片） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 标志牌制作与粉刷编号（40×60cm） | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 挤塑板分缝 | 100m2 | 0.06 |  |  |  |
| （4） | 模板工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 平面木模板 | 100m2 | 0.08 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   05                                      分组名称：石拱桥（1×1-5.5m）

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 石拱桥（1×1-5.5m） | 座 | 33 |  |  |  |
|  | 以下为每座桥工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土方开挖 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 人工土方开挖 | 100m3 | 0.10 |  |  |  |
|  | 土方回填及夯实 | 100m3 | 0.08 |  |  |  |
|  | 11%灰土回填夯实 | 100m3 | 0.08 |  |  |  |
|  | 土牛填筑 | 100m3 | 0.10 |  |  |  |
|  | 土牛拆除 | 100m3 | 0.10 |  |  |  |
| (2) | 堆砌石工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | M10浆砌石桥台 | 100m3 | 0.042 |  |  |  |
|  | M10浆砌石挡土墙 | 100m3 | 0.083 |  |  |  |
|  | M10浆砌石拱圈 | 100m3 | 0.027 |  |  |  |
| （3） | 砼及钢筋砼工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | C30砼桥面 | 100m3 | 0.044 |  |  |  |
|  | C20砼翼墙台帽 | 100m3 | 0.0044 |  |  |  |
|  | 仿汉白玉栏杆购置、安装（栏杆柱4个、栏板2片、云片4片） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 标志牌制作与粉刷编号（40×60cm） | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 挤塑板分缝 | 100m2 | 0.04 |  |  |  |
| （4） | 模板工程 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 平面木模板 | 100m2 | 0.06 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   06                                       分组名称：新打机井

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 机井工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新打机井（φ50-30m） | 眼 | 7 |  |  |  |
|  | 以下为每眼井工程量 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 农用井成孔 | 10m | 3 |  |  |  |
|  | 农用井井管及安装（井壁管） | 10m | 0.3 |  |  |  |
|  | 农用井井管及安装（滤水管） | 10m | 2.7 |  |  |  |
|  | 农用井填封 | 10m | 3.0 |  |  |  |
|  | 农用井洗井 | 台时 | 72 |  |  |  |
|  | C25钢筋砼井盘、井台、井盖预制安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 井台井帽乳胶漆粉刷 | 套 | 1 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   07                                       分组名称：滴灌井房

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 滴灌井房（3.5×4.0×3m） | 座 | 7 |  |  |  |
|  | 以下为每座井房数量 |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | 井房（含屋面造型） | m2 | 15.8 |  |  |  |
|  | 标牌（40×60cm） | 块 | 1 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   08                                      分组名称：输变电工程

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 输变电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电站（50kvA/10kv/0.4kv） | 座 | 2 |  |  | 单价承包 |
| 2 | 10kv线路（JKLYJ/Q-10,1×120） | Km | 1.5 |  |  | 单价承包 |
| 3 | 0.4kv地埋电缆（LJ-50） | km | 2.1 |  |  | 单价承包 |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   09                                       分组名称：机电设备安装工程

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
| 四 | 灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大棚滴灌 | 眼 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 以下为每眼数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 首部供水系统 |  |  |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | QS32-45/3-7.5潜水泵 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 配电盘 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Φ75钢管 | m | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Φ90钢管 | m | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 射频器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | L80离心过滤器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | W80网式过滤器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3mm厚钢板井盖 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 压力表 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | DgΦ90逆止阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DgΦ90闸阀 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DgΦ75弯头 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DgΦ90弯头 | 只 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | DgΦ75×Φ90变径接头 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DgΦ90三通 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DgΦ90×110三通 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 平板法兰 | 只 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 滴灌系统、管网工程 |  |  |  |  |  |  | 单价承包 |
|  | UPVC塑料管Φ110 | m | 85 |  |  |  |  |  |
|  | Φ40PE黑管 | m | 528 |  |  |  |  |  |
|  | UPVC塑料管Φ75 | m | 660 |  |  |  |  |  |
|  | UPVC塑料管Φ50 | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Φ16滴灌管 | m | 64064 |  |  |  |  |  |
|  | UPVCΦ110伸缩节 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | UPVCΦ110接头 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | UPVCΦ110×Φ75三通 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单一标段

组号：   10                                       分组名称：机电设备安装工程

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPVCΦ110×Φ75四通 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | UPVCΦ75×Φ50弯头 | 个 | 7 |  |  |  |
|  | UPVCΦ75×Φ50三通 | 个 | 60 |  |  |  |
|  | Φ40管堵 | 个 | 66 |  |  |  |
|  | Φ40管卡 | 个 | 1056 |  |  |  |
|  | Φ50×50弯头 | 个 | 66 |  |  |  |
|  | Φ40×40外丝直接 | 只 | 66 |  |  |  |
|  | Φ40×40内丝直接 | 只 | 66 |  |  |  |
|  | UPVC塑料管Φ40 | m | 198 |  |  |  |
|  | UPVCΦ50×40三通 | 只 | 66 |  |  |  |
|  | Φ16管堵 | 只 | 1056 |  |  |  |
|  | Φ16直通 | 只 | 1000 |  |  |  |
|  | Φ16旁通 | 只 | 1056 |  |  |  |
|  | 施肥器 | 套 | 66 |  |  |  |
|  | 打孔器 | 只 | 5 |  |  |  |
|  | C20砼镇墩（0.5m×0.3m×0.3m） | 处 | 66 |  |  |  |
|  | 砖砌阀门井 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | PVC胶 | kg | 25 |  |  |  |
|  | 土方开挖及回填（300mm×700mm） | m3 | 288 |  |  |  |
| 3 | 管网及设备安装工程 | % | 15 |  |  | 单价承包 |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

、二标段工程量清单

- 利辛县国家农业综合开发2015年刘家集乡高标准农田建设项目工程量（二标段）清单汇总表

（施工二标）

| 工程量清单编号 | 项目名称 | 分项总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路工程 |  |  |
| 1 | 混凝土道路（宽4m， 长3.2km） |  | 单价承包 |
| 2 | 混凝土道路（宽5m， 长1.6km） |  | 单价承包 |
| 3 | 沥青道路（宽4m， 长1km） |  | 单价承包 |
| 4 | 泥结石道路（宽4m，长3.79km） |  | 单价承包 |
|  | 总 价 |  |  |

投标人：（盖单位章）        法定代表人（或委托代理人）：（签名）         日期：

利辛县国家农业综合开发2015年刘家集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单二标段

组号：   01                                   分组名称：混凝土道路、泥结石道路

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土道路（路基宽5m，路面宽4m） | km | 3.2 |  |  |  |
|  | 以下为每km数量 |  |  |  |  |  |
|  | 12%石灰土(宽5 m,厚20cm) | 1000m2 | 5 |  |  | 单价承包 |
|  | 水泥混凝土面层(宽4 m,厚18cm) | 1000m2 | 4 |  |  | 单价承包 |
|  | 填路肩（1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运输×2） | 1000m2 | 1 |  |  | 单价承包 |
| 2 | 混凝土道路（路基宽6m，路面宽5m） | km | 1.6 |  |  |  |
|  | 以下为每km数量 |  |  |  |  |  |
|  | 12%石灰土(宽6 m,厚20cm) | 1000m2 | 6 |  |  | 单价承包 |
|  | 水泥混凝土面层(宽5 m,厚18cm) | 1000m2 | 5 |  |  | 单价承包 |
|  | 填路肩（1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运输×2） | 1000m2 | 1 |  |  | 单价承包 |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：

利辛县国家农业综合开发2015年刘家集乡高标准农田建设项目

- 工程量清单二标段

组号：   02                                  分组名称：混凝土道路、泥结石道路

| 项目 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合同执行单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 沥青路（路基宽5m，路面宽4m） | km | 1 |  |  |  |
|  | 以下为每km数量 |  |  |  |  |  |
|  | 12%石灰土(宽5 m,厚20cm) | 1000m2 | 5 |  |  | 单价承包 |
|  | 水泥稳定层(宽4m,厚10cm) | 1000m2 | 4 |  |  | 单价承包 |
|  | 沥青砼路面（宽4m，厚5cm） | 1000m2 | 4 |  |  | 单价承包 |
|  | 沥青米石表面上封层（宽4m，厚5cm） | 1000m2 | 4 |  |  | 单价承包 |
| 4 | 砂石道路（路基宽5m，路面宽4m） | km | 3.79 |  |  |  |
|  | 以下为每km数量 |  |  |  |  |  |
|  | 8%石灰土(宽5m,厚20cm) | 1000m2 | 5 |  |  | 单价承包 |
|  | 泥结碎石路面(宽4m，厚10cm) | 1000m2 | 4 |  |  | 单价承包 |
|  | 磨耗层(宽4m，厚2cm) | 1000m2 | 4 |  |  | 单价承包 |

投标人：（盖单位章）      法定代表人（或委托代理人）：（签名）       日期：